- 使用说明

- 本项目基于MEEP进行开发，实现张量复磁导率的计算，主要修改内容是在MEEP库中补充了Ferrite_material_function类，这是一种材料类，它主要是将磁导率矩阵的逆矩阵(MEEP计算使用的是各项参数的倒数)中各项存储在对应网格点的chi1inv数组中。而更新电磁场则是通过fields.step()函数进行，其中由D/B → E/H和E(H) → B(D)是update_eh()函数实现的，理解MEEP的更新过程，建议从step()函数一步一步的推理。

- 修改后的MEEP库在压缩包中，Ubuntu系统下，解压后在目录文件中，命令行：./autogen.sh                 make -j 8                 sudo make install

- 后两个命令是：使用8个线程(也可能是核，这里我还没有理解仅是使用)编译MEEP源码；  在根目录下注册MEEP(也可以不用sudo命令，在当前目录注册)，注册后meep.hpp文件在/usr/bin中。

- meep_test和meep_test2是同一套测试程序，只是由于文件过多，所以才设置了两个。

- 以下是一些测试图样，波导横截面X-Y，轴向是Z。

- 模型示意图

- (a)                              (b)

- 图1 模型相对介电常数分布，(a) Z=NZ / 2的 X-Y平面, (b)Y=NY / 2的X-Z平面

- (a)                              (b)

- 图2 张量磁导率单元项累加的实部，(a) Z=NZ / 2的 X-Y平面, (b)Y=NY / 2的X-Z平面

- 真空波导，调制高斯脉冲：

介质传输线，调制高斯脉冲：